VÝHODY A NEVÝHODY LCD A PLAZMY

LCD

a) VÝHODY:

- nízka hmotnosť;

- malá hĺbka (do 5 cm) – umožňuje montáž na stenu;

- nízka spotreba energie (30-40% nižšia ako u plazmy);

- čistý, ostrý  a stabilný obraz – dôležité pri písme;

- jasný obraz – posúdenie v tmavej miestrnosti;

b) NEVÝHODY:

- menší pozorovací uhol –ale súčasné už určujú 178° uhol - bez zmeny farieb a jasu,

pri starších typoch s vyšším uhlom klesá kontrast a menia sa farby ;

- rozmazaný obraz pri športových prenosoch a rýchlych scénach-  nové LCD majú dobu

odozvy 8 ms =  údaj určuje čas, ktorý potrebuje obrazovka na zmenu farby z čiernej

na bielu a späť  = je nemožné ľudským okom zaznamenať rozmazanie v pohybe,

rýchlo sa pohybujúce obrázky zostávajú dokonale ostré bez rozmazania pri pohybe, niekedy

sa objavujú tzv. duchovia;

- možnosť poruchy bodu = chybný pixel, ktorý buď trvalo svieti, alebo je zhasnutý, čo

pôsobí rušivo = neopraviteľná chyba;

PLAZMA

a) VÝHODY:

- vynikajúce pozorovacie uhly -  môžete sa dívať takmer z ľubovoľného uhlu
- veľké uhlopriečky- vhodné pre prezentačné účely;

- rýchla doba odozvy – pod 1ms =plynulejšie zobrazenie, bez problémov zobrazuje rýchle

pohyby, ideálne pre sledovanie športových prenosov;

- vynikajúce zobrazenie čiernej farby-  výborné podanie čiernej farby, na rozdiel od LCD, kde

nie je možné kontrolovať svetlo presne na pixel( plazma – zapína a vypína jednotlivé body

v každom obraze);

- stabilná hladina osvetlenia - každý pixel v plazmovom displeji svieti sám, preto sa nestane,

že niektorá oblasť obrazu môže byť pri zobrazení tmavej scény svetlejšia;

b) NEVÝHODY:

- väčšia spotreba energie;

- vysoká hmotnosť- napr. 50´´(127 cm) – váži okolo 60 kg = horšia manipulácia ako uLCD;

- opatrnosť pri prenášaní – silnejšie otrasy ho môžu poškodiť;

- spôsob technológie neumožňuje vyrobiť obrazovku s menšou uhlopriečkou ako 37´´( bežná

uhlopriečka je 120 – 150 cm);

- vypaľovanie obrazu -  môže sa stále stávať tzv. vypaľovanie obrazu - pokiaľ sa bude dlhšiu

dobu zobrazovať statický snímok, môže byť potom chvíľu vidieť na tienidle televízora

(napríklad prepnete stanicu a chvíľu môže byť vidieť logo predošlej stanice.) - pri väčšine

dnešných plaziem sa však výrobcom darí tento jav eliminovať na minimum – využívajú

špeciálne technológie, ktoré napríklad logo nepozorovateľne roztrasú a zabránia tomu, aby

sa ukazovalo stále na rovnakom mieste panela.;

- menší jas - plazmové obrazovky sú na prvý pohľad viac tlmené než LCD - v domácom

prostredí to môže byť výhodou, vo viac nasvietenom prostredí naopak záporom;

- odraz panela - nevýhodou je sklený kryt chrániaci displej – ak  naň dopadajú svetelné

lúče (slnko, umelé osvetlenie) pod určitým uhlom, obraz sa môže nepríjemne lesknúť;

- používaním ubúda životnosť plynu, ktorý počas zobrazovania horí, preto životnosť sa

odhaduje na 100 000 hodín používania = 11 rokov nepretržitého chodu;

- nevhodnosť pripájania k počítačom – vzdialenosť bodov  býva vyššia ako 0,3mm;