PRINCÍP A ZLOŽENIE MIKROFÓNU

MIKROFÓN

- je elektroakustický prevodník = menič, ktorý mení akustickú energiu = akustický signál, ktorý naň

dopadá ,na elektrickú energiu = elektrický signál;

- prvý vynašiel tvorca gramofónu Emile Berliner( prvý si dal patentovať gramofón - r.1887);

- takmer všetky obsahujú membránu = tenkú vrstvu, ktorá sa pohybuje v závislosti na akustickom

tlaku  - pohybom membrány sa mení dopadajúce zvukové vlnenie na elektrický prúd;

Delenie mikrofónov

1) Podľa veličiny, ktorej zmena spôsobuje premenu akustickej energie na energiu elektrického pola:

a) tlakové – tlaková sila , vyvolaná akustickým tlakom,  pôsobí na jednu stranu  membrány=

= všesmerová – gulová charakteristika;

b) gradientné – akustický signál je privedený na obe strany membrány, výchylka membrány závisí

od rozdielu akustického tlaku pred a za membránou ( rozdiel = gradient); gradientom;

2) Podľa druhu použitých elektromechanických meničov:

a) odporové = uhlíkové ( vynašiel T.A.Edison)

- medzi dvoma elektródami ( jedna je pevná a druhá pohyblivá, ktorá je spojená

s membránou), je umiestnený uhlíkový prach (granuly), ktorého odpor sa mení

so zmenou tlaku( čím väčší tlak, tým menší odpor);

- napájanie jednosmerným napätím – aby bolo možné vyhodnotiť zmenu odporu;

- výroba je jednoduchá a lacná;

- nevýhoda = veľké skreslenie a nestabilné prenosové vlastnosti;

- má obmedzený rozsah frekvencií (200- 3400 Hz);

- nemajú smerovú charakteristiku;

- využitie v telefónnych prístrojoch;

- dnes sa už nahrádzajú inými typmi;

b) dynamický = elektrodynamický

– vyrába sa ako cievkový, alebo páskový;

- cievkový

- membrána sa pohybuje v závislosti na akustickom tlaku;

- cievka, ktorá je spojená s membránou sa pohybuje v magnetickom poli

permanentného magnetu , tým sa mechanický rozkmitá, vytvára sa striedavé napätie,

resp. prúd;

- vzniknuté napätie je priamo úmerné akustickému tlaku;

- nevyžaduje napájanie;

- smerová charakteristika je srdcová;

- využitie – pri verejných vystupeniach;

- páskový

-  miesto cievky je použitý veľmi tenký (μm) Al zvlnený pásik, ktorý je umiestnený

v permanentnom magnetickom poli;

- zvlnený pásik súčasne slúži ako membrána;

- zdrojom magnetického pola je permanentný magnet (najčastejšie neodýmové);

- výstupne napätie a impedancia( 0,2- 0,3 Ω) páskového mikrofónu sú malé, preto sa

do mikrofónu zabudováva prispôsobovací transformátor;

- majú príjemný zvuk;

- sú citlivé na poškodenie – mohli by sa zmagnetizovať v blízkosti citlivých médii;

-                              - smerová charakteristika  je osmičková;

-  využitie – pri nahrávaní hudobných nástrojov v štúdiach;

-tzv.ELVIS

c) elektromagnetický

- pracuje na rovnakom princípe ako elektrodynamický;

- snímacia cievka - je pevná,;

- nie je spojená s membránou;

-  obklopuje kotvu;

- indukuje sa v nej napätie;

- pohyb membrány mení magnetický indukčný tok cievkou a tým sa  nej indukuje napätie;

- sú lacné;

- sú malé;

- majú obmedzený frekvenčný rozsah;

- využitie – ak nie sú vysoké nároky na kvalitu a frekvenčný rozsah =  pri hovorenom slove =

diktafóny, ušné protézy;

d) piezoelektrický = kryštálový

- sú založené na piezoelektrickom jave = jave, pri ktorom v kryštalických dielektrikách

( napr. kremeň, Seignettová soľ=vínan sodnodraselný, ) vzniká mechanickou

deformáciou elektrickýnáboj, naopak, elektrické pole v týchto dielektrikách

vyvoláva mechanické deformácie;

- membrána, ktorá  zachytáva  zvukové vlny prenáša meniaci sa tlak na piezoelektrické

doštičky;

- na ich elektródach (polepoch) vzniká rôzne napätie a následne elektrický prúd, ktorý

sa spracováva v ďalších častiach zvukovej aparatúry;

-  tieto mikrofóny majú relatívne veľkú impedanciu a veľkú citlivosť;

- využitie –  snímanie zvuku pod vodou;

- snímanie zvuku akustických nástrojov( kontrabas, gitara, husle)- snímací prvok

sa upevní na rezonančnú dosku hudobného nástroja, vibrácie dosky sa prenesú

cez snímací kryštál, čo generuje napätie zhodné s vibráciami;

- bol doplnkom k páskovým magnetofónom;

- v miniatúrnych mikrofónoch ( herci počas predstavenia);

e) elektrostatický = kondenzátorový

- pracujú na princípe zmien výstupného napätia, spôsobené zmenou kapacity;

- mikrofón obsahuje dve tenké doštičky = elektródy, ktoré spolu tvoria kondenzátor;

- jedna elektróda je pevná =zvyčajne perforovaná, čím sa pozvoľná

vyrovnáva tlak vzduchu;

- druhá elektróda je pohyblivá =  tvorí membránu(v μm), z plastickej

látky na nej je vrstva vzácneho kovu (najčastejšie Au);

- vodivá elektróda –membrána sa akustickým tlakom deformuje, mení

sa vzdialenosť elektród a tým sa mení kapacita

kondenzátora a teda aj hodnota napätia;

- signál z mikrofónu je zosilnený predzosilňovačom s vysokým

vstupným odporom, ktorý je väčšinou súčasťou korpusu mikrofónu;

- smerová charakteristika sa dá meniť;

- vyžadujú napájanie;

- využitie – pre profesionálne študijové nahrávanie ;

f) elektretový

- je typom kondenzátorového mikrofónu;

- elektrické pole potrebné pre funkciu je vytvárané elektretom =tyčka alebo platnička

z nevodivej  hmoty = dielektrika, ktorá má stály

elektrický náboj, permanentne nabitá( selén, síra);

- v rytme pohybu membrány sa mení kapacita kondenzátora a tým aj napätie medzi doskami;

- zmeny napätia musia byť spracované predzosilňovačom s vysokou vstupnou impedanciou

=zvyčajne zabudovaný FET tranzistor, priamo v telese mikrofónu;

-  potrebujú  napájanie;

- samotné teleso mikrofónu nie je zvyčajne v priemere väčšie ako 1 cm.

-  využitie – pre náročné meracie účely;

- pre štúdiá;

- pre nenáročné použitie v počítačoch, telefónoch, spotrebnej elektronik;

CHARAKTERIZOVANIE MIKROSKOPOV

1) FREKVENČNÝM ROZSAHOM

- určuje, v akej frekvencii pracuje ( v Hz) = 40Hz  až 15kHz;

- uhlíkový =300Hz- 3kHz;

- dynamický = 20Hz – 20kHz;

- kondenzátorový = 10Hz – 20kHz;

2) FREKVENČNOU CHARAKTERISTIKOU

-  udáva rozsah prenášaného pásma akustických signálov;

- ide o závislosť výstupného napätia mikrofónu od frekvencie = citlivosť mikrofónu od frekvencie,

pri konštantnom akustickom tlaku;

- pre  kvalitní záznam sa žiada, aby charakteristika bola čo najrovnomernejšia pre interval frekvencii

40Hz – 15kHz;

3) CITLIVOSŤOU MIKROFÓNOU

- pomer výstupného napätia mikrofónu a akustického tlaku, ktorý napätie vybudil =minimálny

akustický tlak, ktorý je mikrofón schopný zachytiť aby vyvolal požadovanú odozvu;

- v jednotkách [mV.Pa-1];

- čím je citlivosť nižšia, tým musí byť mikrofón bližšie k zdroju zvuku;

4) ŠUMOM MIKROFÓNOU

- mikrofón vyhovuje, ak  hladina šumu je nižšia ako šum štúdia;

5) VÝSTUPNOU IMPEDANCIOU

- je impedancia meraná na výstupných svorkách;

- jej hodnota je dôležitá k optimálnemu pripojeniu mikrofónu k zosilňovaču;

6) SMEROVOU CHARAKTERISTIKOU

- priestorová citlivosť mikrofónu;

- rozhoduje, z ktorých smerov bude mikrofón snímať zvuk ;

-  závislosť citlivosti mikrofónu na uhle, ktorý zviera jeho os so smerom akustických vĺn dopadajúcich

na mikrofón   = citlivosť na smer dopadu zvukovej vlny;

Druhy smerových charakteristík:

a) Guľová charakteristika = všesmerová (široká charakteristika);

- umožní snímať i akustiku priestoru;

- citlivosť je pre všetky smery rovnaká;

- hodí sa k snímaniu zborov alebo väčších nástrojov, ako je piano alebo vibrafón ( samozvučný bicí

nástroj);

-   vibrafón    - piano

b) Kardioidná charakteristika

- mikrofóny s touto charakteristikou sú smerové, ale nie tak úzko, takže dokážu zozberať i niečo

z okolitých zvukov;

- potláča  zvuk zozadu;

- tento mikrofón je vhodný pre spevákov,  pretože veľmi dobre potláča spätnú väzbu;

- vhodný tiež pre hovorené slovo;

c) Hyperkardioidná charakteristika

- má rovnaké vlastnosti ako kardioidná;

- ale - snímaný zvuk je lepšie izolovaný od ostatných zvukov;

- napríklad pri nahrávaní pesničkárov, ktorí spievajú a súčasne hrajú na gitaru = vďaka úzkej smerovej

charakteristike sa tak mikrofón sústredí na hlavný zdroj zvuku – spev – a v mikrofóne už nie je toľko

počuť sprievodný nástroj;

d) Úzko smerová

- používa sa iba pre špeciálne účely, pri filmovaní;

- prijem zvuku je výrazne potlačený  zozadu;

- mikrofóny sú dlhé;

e) Osmičková charakteristika

– mikrofón je rovnako citlivý na zvuky spredu a zozadu;

- zvuky zo strán sú silno potlačené;

- smerová charakteristika zachováva svoj tvar (osmičku) skoro pre všetky frekvencie;
       - používa sa pri niektorých metódach zachytenia stereofónneho záznamu;

- mikrofóny s touto charakteristikou sú veľmi drahé;