PRINCÍPY A ZLOŽENIE SLÚCHADIEL

SLÚCHADLO

-  je elektroakustický menič – uložený v mušliach, určený k individuálnemu, oddelenému

počúvaniu ;

- mení elektrický signál na mechanický pohyb;

- vytvára zvukové vlny, ktorými pôsobí na sluchový orgán človeka;

- je to vlastne pár malých reproduktorov - umiestnených – priamo na hlavu;

- do uší poslucháča;

- pripojených – pomocou konektorov jack

k elektrozariadeniu( mobilný telefón, PC, ..);

- bezdrôtové = s ukrytým prijímačom signálu

a stanice, ktorá zvukovú informáciu vysiela

= prenos  infračervený, rádiový a bluetooth;

- skladajú sa z:

- elektroakustického meniča;

- mušli;

- mušle sú pre pohodlie vystlané náušníkom;

- hlavového mosta, poprípade iného úchytu, ktorý slúchadlá drží blízko sluchového orgánu;

- prívodného káblu na konci zakončený konektorom, ktorý spája slúchadlá so zdrojom zvuku a

spolu tvoria  uzavretý elektrický obvod;

- na niektorých slúchadlách môžeme nájsť mikrofón, ktorý pomáha hráčom pri komunikácií a tiež

ich využívajú  operátory v call-centrách, atď;

- využíva princíp elektromagnetu;

- ide o vzájomné pôsobenie síl magnetického poľa permanentného magnetu s magnetickým poľom

cievky spojenej s membránou;

- cievkou preteká elektrický prúd, ktorý vyvolá premenlivé magnetické pole, cievka je vťahovaná

a vytláčaná do a z magnetického poľa permanentného magnetu;

- kmitavý pohyb cievky a teda aj membrány sa prenesie na okolitý vzduch, čím vzniká vlnenie;

- potláča okolitý hluk , neruší okolie;

-  nie je závislý na akustike okolia;

-  sú najlacnejším spôsobom, ako získať skutočný zvuk;

- za prvého vynálezcu  je považovaný Nathaniel Baldwin, ktorý využíval k zosilneniu zvuku

jednoduchý nástroj kónického (kužeľovitého) tvaru;

-  prvenstvo Hi-Fi nadšencov drží S. George Brown – v roku 1910 nechal patentovať predchodcu

dnešných slúchadiel dynamickej konštrukcie.

- v roku 1958 John C. Koss  vyrobil prvých 150 kusov dynamických stereofónnych Hi-Fi (High-

Fidelity) slúchadiel - od tej doby sú dostupné každému záujemcovi;

- postupne sa vyvíjali a v roku 1979 sa konečne dostal do obchodov prvý prenosný kazetový Walkman

od firmy Sony, ktorého účasťou balenia boli prenosné stereofónne slúchadlá rovnakej značky;

KONŠTRUKCIA ELEKTROAKUSTICKÝCH MENIČOV:

1) Elektrodynamická konštrukcia

- pracujú na rovnakom princípe ako reproduktory;

- sú najrozšírenejším typom;

- náklady na výrobu sú minimálne;

- mechanizmus slúchadiel

= dynamické meniče – zloženie: - membrána;

- cievka;

- magnet;

: - el.prúd je privedený do meniča;

- cievka sa začne pohybovať v magnetickom poli;

- pohyb sa prenáša na membránu, ktorá je spojená s cievkou;

2) Elektrostatická konštrukcia

- je potrebný špeciálny budiaci prvok, ktorý dodáva vysoké jednosmerné polarizačné napätie;

- sú kvalitné;

- princíp:

- napätie je privádzané na ultra tenkú membránu (z vodivého polyméru) (asi 1,35 µm)plochého

tvaru, uloženú medzi dvoma elektródami;

- na elektródy sa privedie zvukový signál;

- vytvorí sa elektrostatické pole a membrána se dostáva do pohybu;

-  výsledkom  je zvuk;

- membrána reaguje na zmeny v napätí veľmi citlivo = dosiahne sa rýchla odozva a teda

neskresleného zvuku;

3) Balanced armature  = vyvážená konštrukcia

- hlavnou výhodou je nízky akustický tlak;

- dokážu hrať v pomerne úzkom rozsahu 50Hz až 16kHz;

-  používajú ich u štupľových slúchadiel(IEMs) -  nedostatočný frekvenčný rozsah riešený pomocou

dvoch alebo dokonca troch meničov;

-  konštrukcia umožňuje výrobu extrémne miniatúrnych meničov o veľkosti niekoľkých milimetrov;

4) S elektromagnetickým meničom

- slúchadlá s jednoduchou konštrukciou;

- nevýhodou je značné skreslenie a obmedzený frekvenčný rozsah;

- v telefónnych slúchadlách;

- menej používané;

- základom je membrána -  z tenkého železného plechu, ktorú priťahuje elektromagnet, ktorý pohybuje

s membránou;

Ďalšie, ale málo používané – ortodynamické;

- piezoeletrické;

-  elektretové , atď;

DRUHY SLÚCHADIEL:

1) Podľa spôsobu nasadenia na ucho

A)  Intraaurálne = do ucha

- vkladajú priamo do uší;

-  dobre izolujú od okolitých ruchov;

-  ľahká a skladná konštrukcia;

delia sa :

a) PECKY

-  nasadzujú sa na miesto vyústenia zvukovodu;

- najčastejšie majú guľovitý tvar, aby čo najlepšie držali v uchu a nevypadáva;

- nízka cena;

- zvukovo nie príliš vydarené, čo nie je vzhľadom k často prekvapením;

- nedostatočné výškové a basové pásmo;

- sú súčasťou prenosných prehrávačov hudby (predpoklad - nenáročný poslucháč);

- výnimkou je model značky AKG - K314,tiež peckové slúchadlá značky YUIN, ktoré  svojim

zvukom konkurujú aj zástupcom drahých „veľkých“ slúchadiel;

b) ŠTUPLE = špunty

- sú podobného tvaru ako pecky, ale majú ešte dutý výstupok;

- na dutom výstupku je nasadený najčastejšie molitanový alebo gumový nástavec slúžiaci

k utesneniu zvukovodu;

- existujú aj špeciálne špunty

-  odlišnosť je v - kvalite reprodukcie ;

- tvare, ktorý je odliaty podľa ucha budúceho majiteľa;

- používajú ich hudobníci pri koncertoch;

B) Supraaurálne= zhora ležiace

- sú priamo na uchu, teda konkrétne na ušnici;

- rozmer náušníkov nepresahuje veľkosť ucha;

- náušník je pokrytý molitánom, alebo iným mäkkým materiálom;

- je u nich slabšia izolácia od okolitých ruchov, objavuje sa problém s otlačenými ušami;

- vzhľadom k rozmerom meniča môžu dosiahnuť  kvalitný zvuk, ale existujú aj podpriemerné;

- používajú sa hlavne u prenosných zariadeniach, ale aj u domácich;

C) Circumaurálne,

- voľne či tesne obopínajú celú vonkajšiu časť ucha;

- potláčajú okolité ruchy;

- náušníky sú vyrábané z textilu, z umelej kože, luxusnejšie z pravej kože;

- veľkosť meniča nie je limitovaná = nie je problém vyrobiť slúchadlá s precíznou reprodukciou;

- zvuk môže byť veľmi kvalitný,  ale aj s úplne podpriemernou reprodukciou;

- používa sa u domácich  aj profesionálnych produktov = v štúdiach;

- nevýhodou je neskladnosť konštrukcie a tiež potenie uší pri dlhšom používaní;

2) Podľa impedancie

A)  Nízkoimpedančné

- najrozšírenejší typ slúchatiek;

- impedancia sa pohybuje v jednotkách až desiatkach ohmov  = porovnateľná s impedanciou

bežných reproduktorov;

- najčastejšie bývajú konštruované ako stereofónne, do každého systému je privádzaný signál

samostatne a nezávisle;

- vynikajú veľkým frekvenčným rozsahom a preto aj  presným prednesom zvuku;

- používajú sa  k moderným prístrojom - PC, prehrávačom, mobilným telefónom, televíznym a

rozhlasovým prijímačom;

#### B)  Vysokoimpedančné

- starší typy slúchátiek používaných v minulosti u vojenskej vysielacej techniky

ku komunikačným prijímačom a k jednoduchým prijímačom;

- impedancia  sa pohybuje v stovkách až tisícoch ohmov (najčastejšie 4000 ohmov)  =

porovnateľná  s výstupnou impedanciou elektrónkových zosilňovacích;

### 3) Podľa prevedenia mušlí

#### A) Otvorená slúchatka

- mušle sú z vonkajšej strany vyrobené zo zvukovo priepustného materiálu (často mriežka) =

prirodzenejšia reprodukcia,

- poslucháč  je rušený zvukmi z okolia ( treba počúvať v tichu) a zároveň  ruší svoje okolie = sluchátka

hrajú nielen smerom do uší, ale i smerom von;

- výhodou je väčšia  bezpečnosť pri používaní - človek nie je zvukovo izolovaný od okolia (počuje

napr. idúce auto);

#### B) Uzavreté sluchátka

- mušle sú z vonkajšej strany vyrobené zo zvukovo nepriepustného materiálu;

- poslucháč  nepočuje, alebo len slabo počuje zvuky  z okolia;

- zvuk počuje len ten, kto má sluchátka na hlave;

- majú horší zvuk ( pri rovnakej cenovej kategórii) ako otvorené;

#### C) Polootvorené/polouzavreté sluchátka

- výrobcovia  takto označujú otvorené sluchátka, u ktorých v  mušliach je z vonkajšej strany menej

otvorov než  u plne otvorených;

PARAMETRE SLÚCHADIEL

1) Frekvenčný (kmitočtový) rozsah

- určuje, aké tóny sú reprodukované ;

- vyjadruje sa v Hz (hertzoch) (napr. 20Hz–20 000Hz (20kHz) ±3dB);

- basová zložka - do 200Hz;

- stredová zloška - od 200Hz do 2kHz ;

- zbytok - oblasť výšok;

- údaj za rozsahom = útlm v dB (decibeloch) = udáva, pri akej hlasitosti, resp. pri akej miere poklesu

hlasitosti bude uvedený rozsah počuteľný;

2) Impedancia

-  vyjadruje zdanlivý odpor súčiastky a fázový posun napätia proti prúdu pri prechode striedavého

elektrického prúdu danej frekvencie = po pripojení na zosilňovač sa správa ako odporová záťaž;

- čím väčšia hodnota, tým vyšší je odpor a tým menšia bude hlasitosť;

- v Ω[ohmoch] (slúchadlá-najčastejšie 32 Ω,sú aj vysokoimpedančné modely, napr.AKG K-240M-600 Ω; 
3) Citlivosť

- vyjadruje hladinu akustického tlaku (tlaková vlna vznikajúca pri reprodukcií) v osi reprodukčného

zariadenia = miera hlasitosti závislá na výkone, ktorý je privedený do slúchadiel;

-  v dB/mW;

- hodnoty nad 100dB sú považované za veľmi slušné;
4) Skreslenie

- podiel harmonického skreslenia objavujúceho sa v reprodukcií = odlišnosť od originálneho signálu;

-  v % - čím nižšie číslo, tým menšie je skreslenie;
5) Výkon

- udáva zaťažiteľnosť reprodukčného zariadenia;

- v mW (mili wattoch);

- hlasitosť reprodukovaného zvuku je priamo závislá na výkone zosilovaného prvku =  napr. MP3

prehrávača, CD prehrávača, slúchadlového zosilňovača atď;

- často sa tento údaj u slúchadiel ani neuvádza;

Ďalšie parametre
- dĺžka a „zloženie“ prívodnej kabeláže;

- typ konektora;

- typ alebo druh materiálu, z ktorého sú náušníky vyrobené;

- typ konštrukcie mušle;