č.53.-54. hodina   DEFINOVANIE A POPIS nf ( nízkofrekvenčných) ZOSILŇOVAČOV

Nf zosilňovač

– je zosilňovač, ktorého úlohou je zosilniť akýkoľvek audiosignál pre ďalšie spracovanie,

napr. budenie reprosústavy;

-  zosilnenie signálov je od 20 do 20kHz = pásmo počuteľnosti;

-  základné zapojenie – so spoločnou bázou = veľké U,I  a P zosilnenie;

- so spoločným emitorom = veľké U a P zosilnenie;

- so spoločným kolektorom = malé U, veľké I  a P zosilnenie;

- použitie –(elektroakustika) - telefónna rechnika;

- rozhlasová technika;

- televízna technika;

- zosilńovač sa skladá z – predzosilňovača;

- výkonového zosilňovača;

Predzosilňovač - je vstupný článok zosilňovača ako celku;

-  prvou funkciou je úrovňovo prispôsobiť signál zo vstupu k požadovanej veľkosti

signálu pre ďalší stupeň zosilňovača;

-  vstupné napätie do predzosilňovača je väčšinou normované podľa zdroja signálu (napr.

prehrávač CD má normovaných Uvýst = 0,775 V );

= pre tzv. univerzálny vstup používame väčšinou zosilňovač s nastaviteľným

zosilnením;

- ďalšou dôležitou činnosťou je impedančné prispôsobenie ;

= každý zdroj má svoju výstupnú impedanciu a každý zosilňovač má svoju

určitú vstupnú impedanciu, tieto impedancie sa musia prispôsobiť tak,

aby  každý ďalší stupeň príliš nepreťažoval predchádzajúce;

- vstupná impedancia by mala byť cca 10 krát vyššia, aby sa

výstupná príliš neuplatňovala = aby bola malá;

Výkonové zosilňovače - zosilňujú signál privádzaný zo zdroja cez predzosilňovače na výkon

požadovaný do záťaže = nielen napäťovo, ale aj prúdovo;

Na dosiahnutie veľkých zosilnení sa používajú viaceré stupne

= spájajú sa a tým vznikajú  viacstupňové zosilňovače;

- výstupné napätie jedného stupňa je vstupným napätím nasledujúceho stupňa

= výsledné zosilnenie  A = A1 .A2 ....An

Väzby medzi stupňami

1)  priama – využíva sa v IO;

- báza nasledujúceho tranzistora je priamo spojená s kolektorovým výstupom 1.stupňa;

- výhody  = prenáša aj signály nízkych frekvencií a jednosmerné veličiny;

- nevýhoda = súčasné nastavenie pracovného bodu oboch tranzistorov;

2)  RC = kapacitná väzba – je najjednoduchšia a najpoužívanejšie pri nf;

-  kapacita kondenzátora Cv umožňuje spojenie oboch stupňov;

-  striedavý signál z kolektora T1 sa prenáša na bázu T2;

-  ale jednosmerná zložka sa ním oddelí;

-  takto možno spojiť aj viac stupňov;

-  výsledné zosilnenie je násobkom jednotlivých zosilnení

.......A = A1.A2.A3...

-  nevýhoda - frekvenčná závislosť = zosilnenie s nižšími f  klesá;

- dolná hraničná fmin je tým menšia, čím sú väčšie R a C;

3)  transformátorová väzba -  je najstaršia;

-  výhoda -  transformátor má na vstupe a výstupe inú impedanciu = aj

zosilňovače majú inú vstupnú a výstupnú Z a transformátor

medzi 2 stupňami ju vhodne prispôsobí;

- transformátor navyše galvanicky oddeľuje vstup a výstup;

-  nevýhoda – drahé;

- veľký objem aj hmotnosť;

- obmedzenie v oblasti nf aj vf;

- elektromagnetické rušenie;

4)  optoelektronická väzba  – prenosové pásmo je od jednosmerných veličín po frekvencie rádovo GHz;

-  výhoda  - úplné galvanické oddelenie;

-  použitie - prenos číslicových signálov;

-  nevhodné -  pre analógové signály;

Spätná väzba zosilňovačov = elektrickú väzbu medzi stupňami zosilňovača, pri ktorej sa časť energie

zosilneného signálu z výstupu zosilňovača vedie opäť na jeho vstup;

-podľa veľkosti fázového posunu medzi pôvodným signálom a signálom privedeným z výstupu –

= sa výsledný prenos  - a)  zmenšuje =  hovoríme o zápornej spätnej väzbe ;

-  b) zväčšuje  = o kladnej spätnej väzbe;
       a) Záporná spätná väzba -  zmenšuje harmonické, frekvenčné aj fázové skreslenie;

-  ovplyvňuje vstupnú a výstupnú impedanciu;

-  ovplyvňuje veľkosť rušivého napätia;

-   zmenšuje citlivosť zosilňovača na zmenu parametrov tranzistora;

b)  Kladná spätná väzba  - pôsobí na spomínané parametre zosilňovača vo väčšine prípadov opačne

ako záporná spätná väzba;

-  za určitých podmienok mení zosilňovač na oscilátor;

- pretože spätná väzba závisí od frekvencie - môže mať zosilňovač v určitom pásme frekvencií

zápornú spätnú väzbu a v inej frekvenčnej oblasti kladnú spätnú väzbu;

- spôsoby zapojenia obvodu spätnej väzby medzi vstupom a výstupom zosilňovača

= podľa toho ako sa toto spätnoväzbové napätie Uß sníma na výstupe zosilňovača a akým

spôsobom sa pripája na vstup zosilňovača;

| 1. Sériová napäťová spätná väzba |  | 2. Sériová prúdová spätná väzba |
| --- | --- | --- |
| 3. Paralelná napäťová spätná väzba |  | 4. Paralelná prúdová spätná väzba |

A = blok zosilnenia;

- v  ňom je sústredené celé, maximálne zosilnenie zosilňovača;

- zosilňuje vstupné napätie u1´ na výstupné napätie u2.

ß  =  blok spätnej väzby

-  časť napätia sa dostáva z výstupu na vstup zosilňovača;

-  toto napätie sa označuje ako spätnoväzbové napätie Uß.

Ak sa blok spätnej väzby pripája paralelne k záťaži RZ =  spätnoväzbové napätie Uß priamo úmerné

napätiu na výstupe - ide o napäťovú spätnú väzbu. = 1,3;

Ak je blok spätnej väzby v sérii so záťažou RZ, bude Uß= priamo úmerné prúdu záťaže I2

- ide  o prúdovú spätnú väzbu = 2,4;
   Ak sa napätie Uß pripája do série so vstupným napätím zosilňovača =  sériovej spätnej väzbe = 1,2;

Ak je Uß pripojené paralelne ku vstupu - ide o paralelnú spätnú väzbu = 3,4;
                  =  že názov spätnej väzby "sa tvorí od vstupu po výstup", napr.: sériová napäťová, sériová

prúdová a pod.;