ZEN II.A

č. 55. – 56. hodina    A               OPERAČNÉ ZOSILŇOVAČE (OZ)

Operačný zosilňovač bol - pôvodne skonštruovaný z elektroniek G.A. Philbrickom  na začiatku

štyridsiatich rokov minulého storočia;

- používaný v analógových počítačoch;

- meno “operačný zosilňovač” -  obvod sa využíval ako “zosilňovač” =

s vysokým ziskom na matematické “operácie”;

- v roku 1958 boli vyvinuté polovodičové integrované operačné zosilňovače,

ktoré už našli veľké uplatnenie;

Operačný zosilňovač (OZ) dnes – konštruované ako integrované obvody;

- je v podstate diferenciálny jednosmerný aj striedavý zosilňovač

s veľkým zosilnením;

- základným parametrom operačných zosilňovačov napätia (prúdu) je,

že výstupné napätie je úmerné rozdielu vstupných napätí (prúdov);

-  patria medzi najrozšírenejšiu skupinu analógových obvodov;

- vyrábajú sa - použitím monolitickej technológie (na jednom čipe), čo

zabezpečuje ich relatívne nízku cenu;

- typický OZ je umiestnený v malom metalickom, alebo

plastovom púzdre s primeraným počtom nožičiek

umiestnených v dvoch radoch tkz. DIL (Dual in Line)

púzdro;

-  uchytenie na plošný spoj  -  pomocou SMT (Surface Mountage

technology) technológie;

- alebo klasicky prechodom cez dierky;

- používajú sa - v meracej a regulačnej technike =“vedia ” sčítať, odčítať,

meniť znamienko, vytvárať rôzne časové priebehy,

tvarovať signál.;

-  aj ako nf zosilňovače;

- pracujú -  ako jednovstupové;

-  ako rozdielový zosilňovač s 2 vstupmi, pričom na výstupe

je zosilnený ich rozdiel;

ZEN II.A

č. 55. – 56. hodina    B               OPERAČNÉ ZOSILŇOVAČE (OZ)

- všetky signály (napätia) - sú orientované voči zemnému uzlu = spoločný bod zdrojov napätia

( +Ucc,  -Ucc);

Platí :    - diferenčné napätie   Ud = U2 – (- U1)

- výstupné napätie U0 = A. Ud

Ideálny operačný zosilňovač – nekonečne veľké napäťové zosilnenie A
                                                  - nekonečne veľký vstupný odpor Rvst  =nulové vstupné prúdy;
                                                  - nulový výstupný odpor Rvýst  = nekonečne veľký výstupný prúd;
                                                  - nekonečná rýchlosť nábehu SR (slow rate);
                                                  - nekonečne veľký rozsah výstupného napätia ;
                                                  - nekonečne veľká šírka frekvenčného pásma BW ( Band Width);

- neexistujúca teplotná závislosť

Reálny operačný zosilňovač  - zosilnenie bez spätnej väzby v rozpätí 20 000 až 100 000;

- vstupný odpor 105 až 1015 Ω;

- výstupný odpor 30 Ω až 1kΩ

- zanedbateľná teplotná závislosť v rozsahu teplôt -50 0C až +75 0C;

- šírka prenášaného pásma  v rozsahu 104 až 107 Hz;

Vlastností OZ ovplyvňujeme príslušnou spätnou väzbou

-  vstup označený : 1) ( -) = je invertujúci; - fázový posun medzi vstupným

a výstupným napätím  je 180°=otáča fázu o 180°;

2)   ( +) =  je neinvertujúci – priamy- vstupné napätie je

vo fáze s výstupom;

-  veľmi vysoký vstupný odpor;

Schéma zapojenia zosilňovača mA 741

VYUŽITIE OZ

- v procesoch operačných sietí na vykonávanie základných matematických operácií ako

integrátory, sčítačky, derivátory

- v meracej technike  ....na priame meranie základných elektrických veličín,

....na úpravu meraných hodnôt

... na generovanie rôznych tvarových signálov,

- na zmeny amplitúdy a polarity napätia,

- ako prevodníky napätia a prúdu,

- komparátory v regulačných obvodoch,= vyskytujú sa tuv meracích a v korekčných výkonových členoch