OPTOELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY – SÚČIASTKY NA BÁZE LED A LCD

Optoelektronika

- sa zaoberá premenou elektrickej energie na elektromagnetické žiarenie (väčšinou na svetlo)

a naopak;

Optoelektronické súčiastky

- sú založené na využití interakcie optického žiarenia a elektricky nabitých častíc

v polovodičoch;

Žiarenie

- je definované ako určité množstvo fotónov s energiou W;

- je elektromagnetické vlnenie o danej vlnovej dĺžke  a intenzite;

- je prúdom častíc (fotónov) s určitým množstvom energie;

Fotón

- je kvantum elektromagnetického vlnenia;

SÚČIASTKY NA BÁZE LED A LCD

1) LED dióda

2) Zobrazovacie jednotky – segmentový display

1) LED dióda

- luminiscenčná dióda= svetelná dióda, ledka, svietivá, žiarivá dióda;

- polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje svetlo na priechode PN, ak je zapojená

v priepustnom smere a prechádza ňou elektrický prúd;

- prvú použiteľnú LED diódu vyvinul v roku 1962 kanadsky vedec Nick Holonyak;

Svietiaci  efekt

- vzniká následkom žiarivej rekombinácie ( zániku) elektrón – diera páru;

Farba vyžarovaného svetla – môže byť rôzna, závisí:

- od štruktúry PN prechodu;

- od materiálu použitého na výrobu;

- najčastejšie používané sú – červená, zelená, oranžová a žltá, existujú aj infračervené a

ultrafialové;

Jas diódy

- je priamo úmerný veľkosti pretekajúceho prúdu;

Schématická značka

KONŠTRUKCIA  LED

- LED čip sa montuje na reflektor (ako kužeľ, na konci jedného z vonkajších

prívodov) tvoriaci súčasne spodný kontakt, aby sa využil výkon vyžiarený

z PN prechodu;

- zapuzdrí sa: a, do priehľadného plastu -bodová LED;

b, do mliečne sfarbeného plastu – difúzna LED, plast je často

sfarbený  v rovnakej farbe ako emitujúca LED;

- pre zvýšenie smerovosti svetla má vrchol puzdra tvar polgule = efekt šošovky;

Druhy LED

A) Ultrafialové (UV)

- vyžarujú svetlo pod vlnovou dĺžkou viditeľného svetla (pod 420 nm);

B) Infračervené (IR)

- vyžarujú svetlo nad vlnovou dĺžkou viditeľného svetla (nad 680 nm);

- ako zdroje žiarenia do diaľkových ovládačov;

C) Jednofarebné ( monochromatické)

- sú vyrobené z jedného druhu polovodiča, pre každý druh farby svetla;

D) Biele

- existujú dva spôsoby produkovania vysoko intenzívneho bieleho svetla LED

diódou:

a, využitie samostatných LED, emitujúcich základné farby – červenú, zelenú a

modrú;

b, použitie fosforového materiálu – mení monochromatické svetlo z modrej alebo

ultrafialovej LED na širokospektrálne biele svetlo;

E) RGB LED (red, green, blue)

-  je poskladaný z troch monochromatických LED, ktoré emitujú žiarenie

vo farbách červená, zelená a modrá, regulovaním výkonu jednotlivých zložiek

vznikne biele svetlo, ale aj celé spektrum farieb ;

F) Laserové diódy

- polovodičové lasery sú  nové typy zdrojov optického žiarenia s lepšími vlastnosťami

v porovnaní s LED diódou;

- optické žiarenie  generované laserom je sústredené do veľmi úzkeho intervalu vlnových

dĺžok;

- samotný laser sa vyznačuje vysokou svietivosťou a malou rozbiehavosťou (divergencie)

laserového zväzku;

POUŽITIE  LED

- indikátory;

-zobrazovacie prvky= bežiace nápisy;

- svetelná signalizácia- v doprave= semafory, železničné návestia;

- v automobiloch – pre dlhú životnosť, otrasy;

- v interiéroch – osvetlenie, dekorácia;

- prenos informácii pomocou optických vlákien = infračervené a laserové;

- ovládače;

- uchovávanie údajov –CD,DVD = laserové;

2) Zobrazovacie jednotky – segmentový display

- skladá sa zo  segmentov;

- najznámejší 7-segmentový- zobrazuje číslice, niekedy je doplnený segment desatinnej čiarky;

- rozšírenejšie sú 14 a 16-segmentové – zobrazuje aj veľké písmena;

7-segmentový16- segmentový

Použitie – digitálne hodinky;

- kalkulačky;

- meracie prístroje;

- spotrebná elektronika ( rádia, tlačiarne, telefón,...)

- v autorádiách, atď;

A) LED

- segmenty sú vytvorené zo svetlo emitujúcich diód;

- napätie na anóde závisí od farby (1,5-2,5 V);

- môžu byť napájané z jednej klasickej batérie;

- diódy majú prepojené anódy, alebo katódy, čím sa zjednoduší ovládanie;

- majú pomerne veľkú spotrebu prúdu (0,5- 1mA na jeden segment -u najmenších = 7segmentový 3,5-

7 mA);

B) segmentový display s tekutými kryštálmi – LCD (liquid crystal  display)

- začali sa používať po LED ;

- majú výrazne nižšiu spotrebu prúdu;

- najjednoduchšie –využívajú rôzne druhy segmentov – a,  svetlo prepúšťajú;

b, -  svetlo pohlcujú;

- pokročilé – využívajú maticu bodov = pixlov (tzv. rastrová grafika)

LCD-

- tenké a ploché zobrazovacie zariadenie, skladajúce sa z farebných alebo čiernobielych pixlov

zoradených pred zdrojom svetla;

- vyžaduje malé množstvo el. energie;

-displej z tekutých kryštálov je ako sendvič, zlepený z viacerých častí, základom je tenká vrstva tekutých

kryštálov, ktorá je medzi dvomi vrstvami polarizovaného skla ;

- ak privedieme na elektródy konkrétne  napätie, tekuté kryštály menia svoje molekulárne usporiadanie,

dochádza k orientácii tekutých kryštálov, v dôsledku čoho dochádza k polarizácii svetla určitým smerom

( svetlo prestane prechádzať cez kryštály);

- svetlo v pozadí tohto sendviča prechádza najskôr cez prvú vrstvu polarizovaného skla, pričom tekuté

kryštály ho podľa potreby zastavia (čierna farba), prepustia (biela farba) alebo čiastočne prepustia

(odtiene sivej alebo konkrétne farby v prípade farebného displeja), aby dopadlo na druhú vrstvu

polarizovaného skla;

- sú pasívne, nevyžarujú svetlo, ale musí byť podsvietený;

- využitie v monitoroch a TV;

C) OLED

-  sú polovodičové zariadenia v pevnej fáze;

- sú tvorené z tenkej vrstvy organických molekúl (rubren, rubren tetracen, pentacen a celá rada

polymérov = organické polovodiče) ktoré vytvárajú svetlo pri privedení elektrickej energie;

-  môžu poskytovať jasnejšie, ostrejšie zobrazenie na elektronických zariadenia;

- využívajú  menej energie než konvenčné svietiace diódy (LED), alebo displeje tekutých kryštálov

(LCD) požívané dnes;

-  je hrubé 100 až 500 nanometrov, alebo 200 krát menšie než ľudský vlas;

-  môže mať buď dve  alebo tri vrstvy organického materiálu v tejto druhej konštrukcii, tretia vrstva

pomáha prenášať elektróny z katódy do vyžarovacej (emisnej) vrstvy;