ZEN  II.A

Č.31.hod. A         OPTOELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY

POPIS BČINNOSTI LASEROV

LASER -je zdroj

- monofrekvenčného žiarenia.(= fotóny majú rovnakú vlnovú dĺžku);

-  ktorý produkuje koherentné svetelné lúče (= vlnenia fotónov sa prekrývajú a vytvárajújedno

spojité vlnenie = jeden lúč), ktoré sú veľmi intenzívne, majú presný smer a sú veľmi čisté

vo farbe (frekvencii);

-  pracuje na princípe stimulovanej emisie (vynútenej) svetla =atómy a molekuly po absorpcii

kvanta energie prechádzajú zo základného stavu s najnižšou možnou energiou do excitovaného

= vzbudeného stavu,

-  energia ktorého je vyššia o absorbované kvantum, na rozdiel od základného stavu excitovaný

stav nie je stabilný;

-  uvoľňuje sa nahromadená energiaako energiu svetelného

lúča (zosilňovanie svetla stimulovanou emisiou žiarenia);

- tieto lúče sú:- veľmi intenzívne;

- majú presný smer ;

- sú veľmi čisté vo farbe (frekvencii);

-  je tvorený:- aktívnym prostredím,;

-  budiacimi zdrojmi;

-  rezonančným systémom

- prvý rubínový laser zostrojil Teodor Maiman v roku 1960

( nie kresliť)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser

A) Podľa aktívneho =  laserujúceho prostredia delíme lasery na:

1. lasery s pevným laserovým prostredím napr. rubínový; sú najsilnejšie, všetky farby, neodýmový;

2. lasery s kvapalným laserovým prostredím =  roztok zlúčeniny organického farbiva v etylalkohole, metylalkohole alebo vode. - takýmto farbivom môže byť napr. kumarin alebo rodamin;

3. lasery s plynným laserovým prostredímnapr. argónový má zelené a modré farby, xenónový;

4. polovodičové lasery– sú najkompaktnejšie;

-  v 90. rokoch vedci vyvinuli modré a

fialové svetlo týchto laserov;

- pretože vyžarujú krátkovlnné svetlo

dovoľujú zapísať viac informácii na CD a

laserové tlačiarne tlačia presnejšie.

### B) Podľa typu prevádzky

ZEN  II.A

Č.31.hod. B         OPTOELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY

POPIS BČINNOSTI LASEROV

1. pulzný

2.  spojitý

## Bezpečnosť pri používaní laserov

- lasery sú nebezpečné pre vysokú koncentráciu energie v ich lúči, často neviditeľnom;

- sú povinne značené dohodnutou značkou a sú kategorizované do 4 kategórií:

1) lasery kategórie I– sú relatívne neškodné aj pri priamom pohľade do lúča;

- pre ich použitie neplatia takmer žiadne obmedzenia;

-  použitie v CD prehrávačoch a čítačkách čiarového kódu;

-  max. výkon 0,4 μW;

2)lasery kategórie II – nemali by spôsobiť poškodenia oka, pretože oko sa zatvorí za 0,25s.

Tento čas nestačí na poškodenie buniek zraku;

- max. výkon 1 mW;

3) lasery kategórie III– v spojitom režime- emitujú žiarenie vo viditeľnej oblasti spektra;

- výkon nepresahuje 5 mW;

-  v pulznom režime -zväzok o výkone menšom než 0,5W;

- difúzny odraz žiarenia nespôsobuje poškodenie

zdravia;

4) lasery kategórie IV – svojimi parametrami presahujú max. hodnoty triedy III.

- pri týchto laserochaj difúzny odraz spôsobuje vážne poranenia vrátane

popálenín;

-  pri ~50 W ťažké popáleniny;

- od 200 W výkonu prerežú človeka napoly;

- od 10 kW vyššie človeka spália na popol;

podľa všetkých známych bezpečnostných noriem musí byť PRÍSTUP lasera tejto triedy človeku zneprístupnenýklietkou.

## Použitie  LASEROV

1) v laserovom lúči sa sústreďuje veľká energia na malej ploche, čo je základ použitia

-  na rezanie, vŕtaniea zváranie, vytvrdzovanie, popisovaniemateriálov;

-  vojenská technika – navádzanie striel a bômb;

2) optická komunikácia -  špionáž – laserový mikrofón;

3) malá rozbiehavosť a koherentnosť lúčov  – optické dátové médiá (CD, DVD, Blu-ray= disky tretej

generácie,magnetooptickédisky);

-  meracie aplikácie – meranie vzdialenosti;

- ukazovátka;

- tlačiarne, kopírky, čítanie čiarových kódov;

4) medicína – chirurgia – operácie, plastická chirurgia;

- oftalmológii - operácie očí;

- dermatológii- liečba psoriázy, rast vlasov;

-  neurochirurgii;

- otorinolaryngológii;

-  urológii;

-  gynekológii;

-  stomatológii – zatvrdzovanie plomb;

5) zábavné( plynové) – laserové efekty na koncertoch;

- laserová show;

ZEN  II.A

Č.31.hod. C         OPTOELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY

POPIS BČINNOSTI LASEROV

- holografické obrazy;

6) vo fyzike – v  jadrovej fyzike;
                      -  laserový urýchľovač častíc;
                      -  na riadenie termojadrovej reakcie;
                      - na separáciu izotopov;

- obnova rastu vlasov