POPIS ČINNOSTI OPTOČLENOV

Optočlen

- základný prvok v elektronike;

- je určený na transformáciu elektrických a optických signálov:

- je spojenie dvoch polovodičových súčiastok do jedného puzdra, zaliate živicou;

- na vstupe je vysielač- infračervená LED,  infračervene vyžarujúca dióda, obyčajná LED;

- na výstupe je  prijímač – fotoelektrický(al. infraelektrický) citlivý elektrický prvok( citlivý

na svetlo) = fototranzistor;

- vstup aj výstup sú galvanický oddelené- tvoria dva obvody;

- vysielač aj prijímač môžu ležať vedľa seba, alebo oproti sebe;

- na vstup optočlenu privedieme malý prúd, ktorý je potrebný na rozsvietenie LED, jej svetlo začne

otvárať fototranzistor, (čím väčší prúd – tým viac svetla a viac sa otvára tranzistor);

- otvorený prechod tranzistora medzi emitorom a kolektorom umožní zopnutie obvodu na výstupe;

- obidva obvody sa medzi sebou líšia napäťovou úrovňou v rádoch stoviek voltov, preto ich môžeme

ovládať;

- skutočná veľkosť optočlena je  10mm;

Delenie optočlenov

1) podľa druhu napätia s ktorým môžu pracovať

a) optočleny pre jednosmerné napätie;

b) optočleny pre striedavé napätie;

2) podľa vnútorného zapojenia a použitia polovodičových prvkov

a) tranzistorové ( unipolárne, bipolárne);

b) triakový;

c) s operačným zosilňovačom;

d) ďalšie;

Najpouživanejšie : tranzistorové pre jednosmerné napätie

Využitie optočlenov

- galvanické oddelenie;

- optická závora, puzdro je upravené tak, že lúč sa dá prerušiť;

- v logických obvodoch;

- spínací zdroj = nabíjačka mobilného telefónu;

- transformuje elektrické a optické signály;

- pri použití optického vlákna medzi LED a fototranzistorom  sa dá použiť na prenos

dát na veľké vzdialeností;

Schéma optočlenu PC817: 1-anóda, 2-katóda, 3-emitor, 4-kolektor.