CHARAKTERIZOVANIE NAPÁJACÍCH ZDROJOV

Napájací zdroj (napájanie) je zložitý elektrický obvod, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu potrebnú na činnosť elektrických a elektronických zariadení.

Energiu dodávame formou jednosmerných napätí zo striedavej siete, alebo z batérii.

Podľa druhu vstupnej a výstupnej veličiny rozlišujeme štyri základné skupiny napájacích zdrojov.:

1) Sieťové zdroje – vstup je striedavé napätie – výstup je jednosmerné napätie;

2) STRIEDAČE  - vstup je jednosmerné napätie – výstup je striedavé napätie;

3) TRANSFORMÁTOR – vstup aj výstup je striedavé napätie;

4) JEDNOSMERNÝ MENIČ- vstup, aj výstup je  jednosmerné napätie;

POŽIADAVKY NA NAPÁJACIE ZDROJE:

-vysoká stabilita usmerneného napätia

= výstupné napätie má byť nezávislé od -  zmien teploty,

-  zaťaženia a kolísania napätia siete

(dosiahneme to pomocou elektronických regulátorov výstupného napätia);

- vysoká účinnosť = najmenšie straty;

- čo najmenšia hmotnosť;

- nízka cena;

- malé zvlnenie -  činiteľ zvlnenia je  v percentách definovaný pomerom amplitúdy striedavého

napätia na zaťažovacom odpore k jednosmernému napätiu na zaťažovacom odpore .

Napájacie zdroje sa skladajú z:

- sieťového transformátora;

- usmerňovača;

- vyhladzovacieho filtra;

- stabilizátora napätia;

- deliča napätia;

SIEŤOVÝ TRANSFORMÁTOR

- jeho hlavnou úlohou  je transformovať napätie, buď na nižšie alebo vyššie.

Skladá sa zvyčajne z dvoch vinutí (primárneho a sekundárneho), pričom tieto sú galvanicky oddelené, aby nemohlo dôjsť prerazeniu medzi vinutiami. Rovnako môžu obsahovať rozličné odbočky pre rôzne veľkosti napätia

Usmerňovač:

-jeho úlohou je premeniť striedavé napätie na jednosmerné.

Skladá sa z usmerňovacích diód, ktoré v jednom smere prúd prepúšťajú, v druhom smere blokujú.

Z hľadiska spôsobu usmernenia striedavého napätia a zapojenia rozdeľujeme usmerňovače na:

- jednocestné

- dvojcestné

- mostíkové

Jednocestný usmerňovač prepúšťa len kladnú polvlnu, za zápornú dáva nulovú úroveň.

Dvojcestný preklápa zápornú polvlnu na kladnú.

Vyhladzovací filter:

- jeho úlohou je zmenšiť striedavú zložku výstupného napätia (deltaU)

. Filter môže byť: - tlmivkový (LC) – používa sa pri väčších výkonoch,

-  odporový (RC) – používa sa pri nižších výkonoch, pri návrhu treba brať do úvahy úbytok

napätia na rezistore, o ktoré je výsledné napätia nižšie.

Vlastnosti filtra, t.j. vyhladzovaciu schopnosť, vyjadruje činiteľ vyhladenia FÍv=deltaU/deltaU1.

Čím je FÍv väčší, tým sa priebeh blíži k priamke.

Stabilizátor napätia:

- jeho úlohou je stabilizovať napätie na určitú hodnotu, čím zabezpečuje požiadavk.u na napájací zdroj,

= výstupné napätie zdroja musí byť konštantné aj pri zmene odoberaného prúdu.

Z hľadiska činnosti a vyhotovenia rozlišujeme dva druhy stabilizátorov:

1)   Parametrické stabilizátory – sú to elektronické obvody, ktoré výstupné napätie udržiavajú na konštantnej hodnote s určitou toleranciou.  pomocou  nelineárneho alebo iného regulačného prvku - môže ním byť plynom plnená výbojka (stabilizácia vyšších napätí) alebo zenerová dióda (stabilizácia nižších napätí).

2) Spätnoväzobné stabilizátory – obsahuje súbor tranzistorov a rezistorov, ktoré tvoria snímač odchýlky, porovnávací člen a regulačný prvok.

Delič napätia:

- zvyčajne sa skladá z dvoch rezistorov a podľa pomeru ich odporov rozdelí napätie na dve časti = dve hodnoty. Súčet týchto napätí je výstupným napätím zo stabilizátora.