ZEN II.A

č.1-6                   LINEÁRNE SÚČIASTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODOV

Lineárne súčiastky, rezistory, kondenzátory, cievky, tlmivky

Elektronické obvody sa skladajú z:

1)  elektronických prvkov = základných súčiastok  ( diskrétne súčiastky);

2)  integrovaných obvodov = súčiastok, ktoré v sebe obsahujú, teda integrujú  veľa

jednotlivých súčiastok, ale po ukončení výrobno – technologického

procesu sú už funkčne a konštrukčne nedeliteľné;

ZÁKLADNÉ =  DISKRÉTNE SÚČIASTKY

- nedeliteľná časť obvodu;

-  majú presne definované elektrické vlastnosti alebo parametre;

Delia sa z viacerých hľadísk:

1) podľa energetickej, resp. zosilňovacej schopnosti = podľa chovania:

a) aktívne = chovajú sa ako zdroj ;

napr. batéria, fotodióda, tranzistor;

b) pasívne = chovajú sa ako spotrebič elektrickej energie;

napr. rezistor, kondenzátor, cievka, dióda, termistor;

2) podľa materiálu a technológie výroby:

a) elektromechanické;

b) vákuové = elektrónkové;

c) polovodičové;

d) integrované obvody;

3) podľa počtu vývodov a brán:

a) dvojpóly =jednobrány,  dvojbrány;

b) N- póly = N – brány;

4) podľa závislosti prúdu a napätia = V-A charakteristiky (VACH):

- zisťuje sa zvyšovaním  napätia na súčiastke, zároveň sa meria prúd pretekajúci

súčiastkou a zostrojením grafu   I = f (U) ;

a) lineárne = závislosť I = f (U) je lineárna;

- VACH je priamka;

- prúd môžeme určiť pomocou Ohmovho zákona ....I = U/ R;

Patria sem – rezistory R;   = schématické značky

- cievky L;        = schématická značka

- kondenzátory C;

b) nelineárne = závislosť I = f (U) je nelineárna;

- VACH nie je priamka, ale krivka;

- prúd nemôžeme určiť pomocou Ohmovho zákona;

Patria sem – dióda;

- tranzistor ;

- tyristor;

5) podľa veľkosti a druhu napätia, resp. signálu

a) jednosmerné = batéria, dynamo;

b) striedavé = transformátor;

c) vysokonapäťové = vn transformátor, obrazovka;

d) výkonové  =vysielacia elektrónka;

e) vysokofrekvenčné = mikrovlnne diódy;

6) podľa súvislej neelektrickej veličiny

a) teplotne závislé rezistory = termistory;

b) fotoelektrické = fotodiódy;

c) optoelektronické = LED A LCD displeje;

d) elektroakustické =  mikrofóny, reproduktory;

e) elektromechanické = relé, stýkač;

7) podľa spôsobu montáže

a) s klasickou montážou = do otvorov plošných spojov;

b) s tzv. povrchovou montážou SMD ;