ZAPOJENIE NAPÁJACICH ZDROJOV

Redundantné zdroje sú zdroje:- ktorých kľúčové časti sú znásobené ;

- obvykle je možná ich výmena za chodu systému;

- používajú sa tam, kde je potrebné zabezpečiť 100%-nú

spoľahlivosť (serverové systémy, zariadenia na podporu

života...);

Spôsoby zapojenia redundantných zdrojov

1) jeden zdroj beží na100%,  záložný sa automaticky zapne až pri zlyhaní prvého zdroja;

2)  dva zdroje bežia spolu na 2 x 50%, pričom v prípade zlyhania jedného zdroja, druhý

podáva100% výkon;

3) tri zdroje bežia na 66%, v prípade zlyhania dva zdroje zabezpečia 100% výkonu, spoločné

majú len pasívne časti, kde je nízka pravdepodobnosť poruchy;

Problémy

- počítačový zdroj zabezpečuje energiu pre celý počítač;

-  ak dôjde k zlyhaniu zdroja, tak aj počítač obvykle skončí  kompletnou likvidáciou všetkých

komponentov a pripojených prídavných zariadení a periférií;

- môže sa to stať : - pri prerazení oddeľovacieho transformátora vplyvom prehriatia;

- prepätím na vstupe (blesk, zlyhanie elektro rozvodnej siete... )

Najčastejšie symptómy signalizujúce problém so zdrojom:

- počítač sa nedá zapnúť;

- nestabilita systému;

- nečakané reštartovanie(obvykle po zahriatí);

- zlyhanie počítača pri záťaži;

- zlyhanie počítača pri výmene komponentu za iný, s vyššími energetickými nárokmi;

- mrznutie počítača;

V našich (slovenských) končinách (podľa praktických skúseností) :

1) najčastejším problémom so zdrojom je hlučnosť ventilátora;

– obvykle je v zdroji použitý menej kvalitný ventilátor s trecími ložiskami (90% zdrojov

predávaných u nás), ložisko sa po čase oderie a oska v ložisku začne vibrovať -  spôsobí

hluk ale i ďalšie rýchle opotrebenie ložiska a tým ešte väčší hluk.

Niekedy tento hluk počas prevádzky dočasne ustane (ložisko sa nahrialo a roztiahlo), ale

po vychladnutí sa problém znovu objaví.

Je nutná výmena ventilátora (v odbornom servise).

2) Druhým najčastejším problémom je zaseknutie ventilátora ;

- opäť menej kvalitné ložisko;

- prašné,  vlhké, alebo fajčiarske  prostredie;

Ventilátor sa prestane otáčať, zdroj sa prehreje a vypne.

Ak si užívateľ neuvedomí chybu a stále zapína počítač do takéhoto režimu, môže dôjsť

ku fatálnemu zlyhaniu zdroja.

3) Tretím najčastejším problémom je zanesenie zdroja prachom;

- obmedzia  sa možnosti pasívnych chladičov  v zdroji a dochádza ku prehrievaniu, čím

klesá jeho životnosť (trpia hlavne kondenzátory).

Preto raz za čas (podľa množstva prachu) je potrebné zdroj (v odbornom servise) vyčistiť.