ZEN II.A

č.1-6                                                     REZISTORY

-pasívne, lineárne, frekvenčne nezávislé elektronické súčiastky;

Schematická značka :

- základnou vlastnosťou je elektrický odpor R- ktorý vyjadruje veľkosť odporu, ktorý kladie rezistor

pretekajúcemu elektrickému prúdu;

-základnou jednotkou je 1ohm [Ω];

- veľkosť elektrického odporu vypočítame:

1) z Ohmovho zákona                                                    elektrické napätie

elektrický prúd

2) z geometrických veličín

merný odpor              dĺžka vodiča

plocha prierezu

REZISTORY DELÍME Z VIACERÝCH HĽADÍSK:

Podľ počtu vývodov

- s dvoma vývodmi  - pevné a nastaviteľné – VRSTVOVÉ = odporový material je v tvare vrstvy

( uhlíkové a metalizované);

-DRÔTOVÉ = navinutý odporový drôt;

b) s viac ako dvoma vývodmi – S ODBOČKAMI = s pevnou odbočkou;

- POTENCIOMETRE = s plynule nastaviteľnou odbočkou;

Potenciometre - umožňujú plynulú zmenu odporu,

- je tvorený kruhovou odporovou vrstvou po ktorej sa pohybuje zberač

= bežec,

- zberač= bežec je mechanický spojený s osou potenciometra,

DELENIE POTENCIOMETROV – podľa konštrukcie:

a, POSUVNÉ – zberač sa posúva priamočiaro,

b, OTOČNÉ JEDNODUCHÉ – veľkosť odporu je umerná pootočeniu zberača

upevneného  na osi

c, OTOČNÉ DVOJITÉ (tandemové) – majú dve a viac odporových dráh,

zberače sú ovládané súbežne jedným hriadeľom

d, TRIMRE – os je krátka, upravená pre otáčanie pomocou skrutkovača,

nastavuje sa na ňom požadovaná hodnota, nie je určený pre viacnásobné posúvanie

polohy bežca.

vývody sú upravené na priame upevnenie na DPS

e, REOSTATY – mohutnejšia konštrukcia , drôtový potenciometer –pre silnoprúdové   aplikácie,  odpor sa mení.

Na valci z izolantu je navinutý odporový drôt, ktorého konce sú spojené  so svorkami A, B. Okrem týchto svoriek ma reostat ešte tretiu svorku C, spojenú s vodivým kontaktom (jazdcom), ktorý sa posúva po drôte alebo vodivej vrstve rezistora. Posúvaním jazdca reostatu sa mení odpor medzi krajnou svorkou reostatu a jazdcom.

ZÁVISLOSŤ DELIACEHO POMERU A OD OTOČENIA HRIADEĽA α

POTENCIOMETRA:

1, lineárne

2, logaritmické

3, exponenciálne

PARAMETRE REZISTOROV:

1) MENOVITÝ ODPOR – predpokladaný odpor súčiastky v [ Ὡ ],

2| ZAŤAŽITEĽNOSŤ – vo  [ W ],

Menovité zaťaženie je výkon, ktorý sa môže pri určitých podmienkach premeniť v rezistore na teplo, pričom teplota jeho povrchu nesmie prekročiť dovolenú veľkosť (teploty sú dané normami). Konkrétne teploty závisia od konštrukčného vyhotovenia rezistorov.

3) PRESNOSŤ – v  [ % ], (  0,1; 0,5; 1; 2;5;10;20)

OZNAČOVANIE REZISTOROV- menovitý odpor

- na súčiastke býva označený dvoma spôsobmi :

1, KÓDOM Z ČÍSLIC A PÍSMEN

– písmeno je na mieste desatinnej čiarky, napr. 0,1 Ὡ =R10;

33,2MὩ= 33M2;

100kὩ=100k;

2, FAREBNÝMI PÁSIKMI -  4 alebo 5 pásikové

- prvé dva (tri) pásiky určujú menovitú hodnotu;

- tretí  (štvrtý) pásik je násoboteľ;

- štvrtý (piaty) pásik určuje toleranciu = odchyľku;

- prvý pásik nikdy nie je čierný, strieborný a zlatý;

https://www.avelmak.sk/index.php?lm=305&pg=article&art=5-výpočet odporu z farebných pásikov http://www.sou.wz.cz/download/rezistor.html -výpočet odporu z farebných pásikov

https://ampul.cz/kalkulacka-vypoctu-rezistora - výpočty pri dióde