POLOVODIČOVÉ PRVKY V USMERŇOVAČOCH

- základom usmerňovačov je PN prechod;

-  využívajú sa polovodičové súčiastky: - a, usmerňovacie diódy;

b, stabilizačná ( Zenerová ) dióda;

c, tyristor;

d, triak;

e, tranzistor;

a, usmerňovacie diódy

- základom je kryštál, v ktorom sa stýkajú dve oblasti s rôznym typom vodivosti P a N kde vzniká PN

prechod;

- v priamom smere je odpor takmer nulový, v opačnom smere je takmer nekonečný = ideálne diódy;

- približovanie k ideálnym hodnotám = reálne diódy;

- používajú sa kremíkové a germániové diódy s plošným PN priechodom;

- v závernom smere po prekročení prierazného napätia dochádza k deštrukčným zmenám = zničenie diódy;

b, stabilizačná ( Zenerová ) dióda

- má veľmi tenký PN prechod;

- v závernom smere pri tzv. Zenerovom napätí dochádza k prierazu, ktorý nie je deštruktívny =

nepoškodzuje diódu, po znížení hodnoty napätia opäť pracuje ako dióda;

- použitie Zenerovej diódy  -  v obvodoch stabilizátorov a obmedzovačoch napätia;

c, tyristor

- štvorvrstvová polovodičová spínacia súčiastka s troma PN prechodmi;

- má dve hlavné elektródy – anódu a katódu, navyše tretiu – riadiacu elektródu (GATE), na ktorú sa

privedie elektrický signál (impulz) = napätie, tyristor skokom = lavínovito zopne, zotrvá vo vodivom

stave,  kým neprerušíme prúd medzi anódou a katódou (bežne nedokáže vypnúť sám);

- ich výhodou je veľká rýchlosť spínania a veľká prúdová a napäťová zaťažiteľnosť;

- použitie tyristorov - pre bezkontaktné spínanie elektrického prúdu;

-  k regulácii príkonu elektrického prúdu

d, triak

- päťvrstvová polovodičová súčiastka = ako keby boli zapojené antiparalelne dva tyristory;

- do vodivého stavu sa uvedie signálom na riadiacej elektróde pri obidvoch pol vlnách striedavého napätia,

teda pri oboch polaritách;

-  použitie triakov - je zhodné  s tyristormi ( ich aplikácia je v mnohých prípadoch jednoduchšia);

e, tranzistor

-trojvrstvová polovodičová súčiastka, s dvoma PN prechodmi;

- typ PNP a NPN;

- na rozdiel od tyristora,  tranzistor zostáva zopnutý iba dovtedy, kým tečie do riadiacej elektródy (bázy)

elektrický prúd;

- použitie tranzistorov -  ako zosilňovač alebo spínač;