JEDNOCESTNÝ, DVOJCESTNÝ A MOSTÍKOVÝ USMERŇOVAČ

JEDNOCESTNÝ  USMERŇOVAČ

- je najlacnejší a najjednoduchší;

- používa sa tam, kde sa na výsledok nekladú veľké požiadavky;

- zapojená je jedna dióda = prepúšťa len kladné časti striedavého sínusového

napätia( polovicu periódy);

= elektrický prúd tečie do záťaže len jednou cestou,

(preto sa volá jednocestný usmerňovač);

U2 – striedavé napätie na sekundári transformátora ( pred diódou);

Ud  - usmernené napätie za diódou;

Rz – záťaž, ktorou prechádza usmernený pulzujúci prúd Iz ;

- v praxi – na obmedzenie kolísania = pulzovania výstupného napätia – pripájame na výstup

obvodu( za diódu) paralelne kondenzátor s kapacitou C ;

- kondenzátor sa : - v kladných polperiódach nabíja;

-  v záporných polperiódach sa cez rezistor Rz vybíja;

- tým sa udržuje prúd v obvode;

- kondenzátorom sa pulzujúce usmernené napätie sčasti vyhladí   = čím väčšia kapacita,

tým viac vyhladené;

- nevyužíva sa jedna polovica usmerňovaného striedavého napätia, preto sa viac využíva ďalší typ;

DVOJCESTNÝ  USMERŇOVAČ

-  je dokonalejší , ale zložitejší;

-  zapojené sú dve diódy a transformátor s vyvedeným stredom;

- prúd prechádza striedavo diódami D1 a D2;

- výstupné napätie U2 a U2´ sú voči sebe fázovo posunuté o 180°;

-  diódou D1 prechádza kladná pol vlna napätia U2 , dióda D2  je vtedy zatvorená a naopak;

- prúd prechádza záťažou v obidvoch pol periódach;

- Uzv – zvlnenie;

MOSTÍKOVÝ ( GRAETZOV)  USMERŇOVAČ

- zapojené sú štyri diódy, ale nie je potrebný špeciálny transformátor s dvojitým vinutím;

- vždy sú dve diódy v sérii;

- v kladnej pol perióde prechádza prúd dvojicou diód D1 a D2 ( D3 a D4 sú v závernom smere);

- v zápornej pol perióde je to naopak;

- priebehy napätia sú rovnaké ako pri dvojcestnom usmerňovači;

- toto zapojenie sa využíva najviac;