CHARAKTERIZOVANIE A DRUHY USMERŇOVAČOV

Usmerňovač – je elektrické zariadenie, ktoré mení striedavé elektrické napätie ( striedavý elektr. prúd) na jednosmerné napätie ( jednosmerný elektrický prúd).

Opakom usmerňovača je menič = striedač.

Použitie:

- väčšina elektrických zariadení pre svoju činnosť potrebuje jednosmerné napätie, preto je

potrebné striedavé napätie premeniť na jednosmerné pomocou deja usmernenia striedavého

prúdu, zariadením – usmerňovačom;

- v elektronike, kde vyžadujeme jednosmerné napájanie ... zosilňovače, počítače, rádia, mobilné telefóny;

- pohon pre jednosmerné motory... priemysel;

... trakčné vozidla = lokomotíva, električka, trolejbus, metro,...;

- elektrolýza;

- zváračky;

- nabíjačky akumulátorov;

- meracie prístroje;

- laboratórne zdroje;

- základom zariadení – usmerňovačov sú polovodičové súčiastky ( diódy a tyristory), ktorých základom

je PN prechod – v jednom smere prepúšťa, v druhom je nevodivý;

-zapojení usmerňovačov je veľa druhov,  jednotlivý typ závisí od špeciálnej potreby ;

DELENIE USMERŇOVAČOV:

1) podľa napájacej siete  – a, jednofázové;

b, dvojfázové;

c, trojfázové;

2) podľa spôsobu usmernenia -  a, jednocestný;

b, dvojcestný;

c, mostíkový = GRAETZOV (grecov);

3) podľa princípu (z čoho pozostávajú) – a, polovodičový ( kremíkový, germániový, galenitový, atď.);

b, elektrónkový;

c, stykový – selénový;

- kuproxidový ( oxid meďnatý);

d, ortuťový;

e, motorgenerátor = spojenie elektromotora a dynama;

4) podľa princípu činnosti - a, neriadený (diódový);

b, riadený(tyristorový, polo riadený, plne riadený)=riadia výstupné napätie;

c, aktívny = na báze IGBT tranzistorov( veľký rozsah spínacích výkonov,

s vysokou pulznou frekvenciou, bipolárne);